АДМИНИСТРАЦИЯ   ТАЗОВСКОГО   СЕЛЬСОВЕТА

ЗОЛОТУХИНСКОГО  РАЙОНА  КУРСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 октября  2020   № 108

Об актулизации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Тазовский сельсовет» на 2017-2020 годы с последующим развитием до 2025 года

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Градостроительным кодексом Российской Федерации, Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года N 204 "О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований", Уставом муниципального образования «Тазовский сельсовет», Администрация  Тазовского сельсовета Золотухинского района Курской области:

1.Актулизировать программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования  «Тазовский сельсовет»  на 2017-2020 годы с последующим развитием до 2025 года согласно приложению.

2.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Постановление  вступает в силу со дня его подписания.

Главы Тазовского сельсовета                                       Н.М. Горчакова

Приложение

к решению Собрания депутатов

Тазовского сельсовета от 28.06.2017г. № 72

ПРОГРАММА

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования  «Тазовский сельсовет»  на 2017-2020 годы с последующим развитием до 2025 года

1.Паспорт программы

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Тазовский сельсовет» на 2017-2020 годы с последующим развитием до 2025 года (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | - Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; - Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Приказ Минрегионразвития РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; - Генеральный план Тазовского сельсовета Золотухинского района Курской области. |
| Заказчик Программы | Администрация Тазовского сельсовета |
| Разработчик Программы | Администрация Тазовского сельсовета |
| Сроки реализации Программы | 2017-2020 гг., с последующим развитием до 2025 года |
| Цели Программы | -качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей муниципального образования «Тазовский сельсовет»; -определение стратегии модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в сферах водоснабжения, водоотведения на территории муниципального образования «Тазовский сельсовет»; -определение объемов и очередности капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры. |
| Задачи Программы | -обеспечение подключения к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы; - инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем; - повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг; - совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Тазовский сельсовет». |
| Важнейшие целевые показатели Программы | - повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры; - ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов коммунального хозяйства; - повышение качества предоставляемых коммунальных услуг; - активизация жилищного строительства; - обеспечение инженерной инфраструктурой участков, определенных для строительства жилищного фонда; - улучшения экологической ситуации на территории муниципального образования «Тазовский сельсовет». |
| Финансирование Программы | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры составляет 9,404 млн. руб., в том числе: Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального образования "Тазовский сельсовет" уточняются исходя из их возможностей на соответствующий финансовый год. |
| Контроль за исполнением Программы | Контроль над реализацией мероприятий Программы осуществляется Собранием депутатов Тазовского сельсовета |

2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

2.1 Общая характеристика муниципального образования

Муниципальное образование «Тазовский сельсовет» расположен в южной части Золотухинского района Курской области с севера граничит с Апальковским, Свободинским, Будановским сельсоветами, с запада – с Дмитриевским сельсоветом, с юга – с Курским районом, с востока – с Будановским сельсоветом. Границы Тазовского сельсовета определены Уставом муниципального образования «Тазовский сельсовет» Золотухинского района Курской области.

Общая площадь земель в границах муниципального образования составляет -  8139,0 га.

Расстояние до районного центра г. Курск - 25 км.

Ближайшая железнодорожная станция – ст. Золотухино.

В состав Тазовского сельсовета включено 9 населенных пунктов: д. Жерновец, д. Жерновецкие выселки, д.Мешково, д.Прилепы, д.Переверзево, д.Терепша, д.Шумская, с.Никольское, с.Тазово. Административным центром является д.Жерновец.

Внешние связи Тазовского сельсовета представлены линией Орловско-Курского отделения Московской железной дороги, а так же автомобильной дорогой регионального значения и сетью автодорог местного значения:

Сведения о населении муниципального образования на 01.01.2020 г.

Таблица 1

| № п/п | Наименование населенного пункта | Удаленность (км) |  | Число дворов | Общая численность, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от районного центра п.Золотухино | от центра сельсовета д.Жерновец |  |  |
| 1 | д.Жерновец | 25 | 0 | 326 | 1012 |
| 2 | д. Жерновецкие выселки | 34 | 9 | 4 | 4 |
| 3 | д. Мешково | 33 | 9 | 41 | 53 |
| 4 | д. Прилепы | 29 | 4 | 9 | 8 |
| 5 | д. Переверзево | 28 | 3 | 12 | 18 |
| 6 | д. Терепша | 32 | 7 | 43 | 78 |
| 7 | д. Шумская | 26 | 2 | 33 | 40 |
| 8 | с. Никольское | 30 | 5 | 62 | 127 |
| 9 | с. Тазово | 24 | 2 | 256 | 681 |
| Итого: |  |  |  | 786 | 2021 |

Транспортная сеть на территории сельсовета представлена автомобильными дорогами межмуниципального, муниципального и местного значения с асфальтовым, улучшенным грунтовым и грунтовым покрытием.

По территории сельсовета проходит региональная автодорога «Курск-Золотухино-Поныри».

В центральной части сельсовета проходит железная дорога «Москва-Курск- Белгород».

Транспортная сеть связывает сельсовет с районным центром и  граничащими сельсоветами.

С точки зрения внешних транспортных связей муниципальное образование имеет хорошее расположение.

Основным видом деятельности населения является сельское хозяйство.

Климат сельсовета так же как всей Курской области, умеренно-континентальный с четко выраженными сезонами года. Характеризуется теплым летом, умеренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, но менее длительными переходными периодами – весной и осенью.

Климатические характеристики

Таблица2

| Параметры | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Абсолютная минимальная температура | 0С | - 30 |
| Абсолютная максимальная температура | 0С | + 30 |
| Средняя температура отопительного периода | 0С | - 1,9 |
| Продолжительность отопительного периода | суток | 198 |
| Средняя температура воздуха наиболее теплого периода | 0С | + 20 |
| Средняя температура воздуха наиболее холодного периода | 0С | - 12 |

На территории сельсовета расположены р. Тускарь (бассейн р. Днепр), её притоки, а так же 1 пруд объемом 302 тыс.м3 н.п. с. Тазово.

Затопление пойменной части водотоков на территории сельсовета – низководное (при половодье 1% обеспеченности) с подъёмом воды над зимним меженем до 1,5 м, с затоплением пойменной части водных объектов, заболоченных и луговых территорий, застройка населённых пунктов в зону затопления не попадает.

Преобладающие почвы на территории сельсовета представлены черноземами – 88,5%, пойменными луговыми – 5,2% и днищ балок – 4,4%. Наибольшее распространение по механическому составу получили тяжелосуглинистые почвы – 48,9% и глинистые – 46%. Содержание гумуса в почве от 4 до 9%.

Экономическая база муниципального образования представлена аграрными предприятиями: ОАО «Агротелеком», ООО «Курск-Агро», ООО «Мираторг», КФХ Ковалёв В.И., КФХ Седых С.С.

Социальная инфраструктура представлена 1 школой, 2 фельдшерско- акушерскими пунктами, спортивным залом в д.Жерновец,  центр Досуга, культуры и спорта в с.Тазово.

2.2  Характеристика обеспечения коммунальными услугами жилищного фонда и объектов социальной и производственной сферы

В жилищном фонде Тазовского сельсовета, по состоянию на 01.01.2013г., 786 жилых квартир  в индивидуальных жилых домах усадебного типа.

Средняя обеспеченность жилищным фондом на одного жителя равна 22,0 м2.

В жилой застройке населенных пунктов преобладают одноэтажные здания, материал построек в основном кирпич и пиломатериалы.

Дома распределены по обе стороны улиц.

Большинство домовладений обеспечено газом, электроэнергией и водоснабжением.

Жилых домов с централизованным  теплоснабжением на территории сельсовета нет.

Централизованной канализации на территории сельсовета нет – используются ямы септики.

### Общая характеристика жилищного фонда

Таблица 3

| № п/п | Наименование населённого пункта | Этажность зданий, в средних % |  |  | Материал постройки, в % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 этаж | 2 этажа | 3 и более этажа | Пило- материалы | Кирпич | Железо- бетон |
| 1 | с.Тазово | 100 | - | - | 73 | 27 | - |
| 2 | д.Жерновец | 100 | - | - | 62 | 38 | - |
| 3 | д.Терепша | 100 | - | - | 100 | - | - |
| 4 | д.Мешково | 100 | - | - | 82 | 18 | - |
| 5 | д.Шумская | 100 | - | - | 100 | - | - |
| 6 | д.Прилепы | 100 | - | - | 67 | 33 | - |
| 7 | д.Переверзево | 100 | - | - | 80 | 20 | - |
| 8 | с.Никольское | 100 | - | - | 74 | 26 | - |
| 9 | д.Жерновецкие выселки | 100 | - | - | 80 | 20 | - |

Наибольшее количество населения сосредоточено в д.Жерновец (1012 чел.), с.Тазово (681 чел.), с.Никольское (127 чел.).

2.3. Электроснабжение

Электроснабжение потребителей Тазовского сельсовета осуществляется от электрических сетей филиала ОАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго». На территории сельсовета имеется 17 трансформаторных подстанции (КТП 10х0,4), обеспечивающие энергоснабжение населенных пунктов сельсовета.

Передача электроэнергии осуществляется по сетям 0.4 – 35кВ (до 86 км).

Потребление электрической энергии достигает 30-53% от мощности трансформаторных подстанций.

Сведения об объектах электроснабжения населения (трансформаторные подстанции)

Таблица 4

| Наименование МО | Трансформаторные подстанции |  |  | Линии электропередач, км |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тип | Кол-во, шт | Износ, % | 0,4 Кв | Износ, % | 6-10Кв | Износ, % | 35Кв и более | Износ, % |
| Тазовский сельсовет | КТП | 17 | 58 | 40 | 38 | 36,24 | 49 | 9 | 73 |

Часть трансформаторных подстанций вследствие износа требует ремонта (замены).

Опоры линий электропередач бетонные с металлической сеткой и деревянные. Частично опоры требуют замены (большой износ), ежегодно проводятся плановые работы по ремонту и замене ветхих линий электропередач.

Имеющаяся сеть энергоснабжения позволяет обеспечить население и объекты экономики достаточным количеством электроэнергии.

2.4. Теплоснабжение

Теплоснабжение объектов жилой и социальной сфер на территории сельсовета осуществляется индивидуально (теплоисточники в частных домовладениях и на объектах административного и социального назначения) с использованием твёрдого топлива,  электроэнергии, газа.

2.5. Газоснабжение

На территории Тазовского сельсовета газифицированы 7 населённых пункта, в которых до 97% потребителей газифицировано (с. Тазово, д. Жерновец, д. Терепша, д. Мешково, д. Шумская, д. Переверзево, с. Никольское).

Система газоснабжения включает 11 распределительных пункта и до 25,1 км газовых сетей 2-й категории. Газоснабжение осуществляется от ГРС Солнечный.

Газоснабжение жилых и коммунально-бытовых потребителей выполняется на основании схемы газоснабжения поселка и обеспечивается на базе природного сетевого газа от системы магистральных трубопроводов.

Подачу потребителям  природного газа осуществляет Фатежский филиал ОАО «Курскгаз».

Существующая система газоснабжения позволяет обеспечить потребности населения и организаций для устойчивого функционирования объектов ЖКХ, социального назначения, объектов жилого фонда.

2.6. Водоснабжение

Хозяйственно-питьевое и производственное водоснабжение муниципального образования осуществляется за счёт подземных вод.

Водоснабжение осуществляется из артезианских скважин.

Подача воды производится электрическими насосами производительностью 6– 28 куб.м/час с накоплением в башнях Рожновского и передачей потребителям по сетям в т.ч. и на водозаборные колонки.

Протяженность водопроводных сетей составляет 22,8 км.

Износ водопроводных сетей – 75-80 %.

Жилищный фонд обеспечен централизованным водоснабжением на 65-85 %.

В индивидуальной жилой застройке преобладают децентрализованные водозаборы, состоящие из одной или нескольких скважин.

Источником водоснабжения Тазовского сельсовета являются подземные воды альб-сеноманского яруса.

Водоснабжение  из централизованных водозаборных сооружений осуществляется в с. Тазово, д. Жерновец, д. Терепша и с. Никольское.

Согласно исследованиям, проводимым ежеквартально филиалом ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области в Курском районе», вода от водозаборов соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

В водоохранных зонах 1-го, 2-го, 3-го поясов водозаборных сооружений, загрязняющие вещества в почве и водоносных горизонтах отсутствуют.

Объекты системы водоснабжения Тазовского сельсовета

Таблица 5

| № п/п | Наименование населённого пункта | Артезианские скважины |  | Длина магистрального водопровода, км / диаметр, мм | Количество башен Рожновского, шт. / пр-ть, м3/час | Количество шахтных колодцев, шт | Количество индивидуальных глубинных скважин с насосом типа «Малыш», шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | количество, шт | производительность, м3/час |  |  |  |  |
| 1 | с. Тазово | 1 | 10 | 10,3/100 | 1/25 | 29 | 83 |
| 2 | д. Жерновец | 1 | 10 | 6,455/100 | 1/25 | 12 | 172 |
| 3 | д. Терепша | 1 | 4 | 3/100 | 1/25 | - | 1 |
| 4 | д. Мешково | - | - | - | - | 2 | 4 |
| 5 | д.Шумская | - | - | - | - | 3 | 6 |
| 6 | д. Прилепы | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 7 | д. Переверзево | - | - | - | - | 2 | 3 |
| 8 | с. Никольское | 1 | 6,5 | 3/100 | 1/25 | 3 | 6 |
| 9 | д. Жерновецкие выселки | - | - | - | - | 1 | - |

В целом, потребности населения в воде для питьевых и хозяйственных нужд соответствуют мощности водозаборных сооружений (за исключением периодов засушливой погоды, увеличения водоразбора на полив приусадебных участков).

В то же время износ элементов существующей сети водоснабжения в с. Никольское и д. Терепша составляет 65-85%, требуется капитальный ремонт.

Длительная эксплуатация скважин увеличивает вероятность исчерпывания дебита.

.

Водопроводные сети, требующие ремонта

Таблица6

| № п/п | Наименование населенного пункта | Требуют капитального ремонта (нового строительства) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Артезианские скважины, шт | Магистральный водопровод |  | Башни Рожновского, шт | Шахтные колодцы, шт |
|  |  |  | Длина, км | Диаметр, мм |  |  |
| 1 | с. Никольское | 1 | 3 | 100 | 10 | - |
| 2 | д. Терепша | - | 1,5 | 100 | - | - |

Противопожарное водоснабжение населённых пунктов Тазовского сельсовета осуществляется наружными источниками – из естественных водоёмов и централизованной системы водоснабжения, объединённой с противопожарной. Из 4 водонапорных башен  1 оборудована устройством для забора воды пожарными автомобилями.

Система водоснабжения тупиковая на магистрали 100 – 150 мм, давление 1-5кг/см2 , расход воды до 37л/с, а так же установлено 29 пожарных гидрантов (с. Тазово, д. Жерновец)

Наружное противопожарное водоснабжение*

Таблица 7

| Наименование населённого пункта | Количество пожарных гидрантов, шт | Количество искусственных пожарных водоёмов, шт | Количество и места размещения оборудованных подъездов к водоисточникам | Количество водонапорных башен, оборудованных для забора воды | Расстояние до места расположения прикрывающей ПЧ (ОППО, ДПК), её наименование (ОППО, ДПК), её наименование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Тазово | 14 | - | 1-р. «Тускарь» подъезд, площадка | 1 | 7 |
| д. Жерновец | 15 | - | 1-р. «Тускарь» подъезд, площадка | - | 9 |
| д. Терепша | - | - | 1-пруд подъезд, площадка | - | 15 |
| д. Мешково | - | - | 1-пруд подъезд, площадка | - | 17 |
| д. Шумская | - | - | 1-р. «Тускарь» подъезд, площадка | - | 11 |
| д. Прилепы | - | - | - | - | 8 |
| д. Переверзево | - | - | - | - | 12 |
| с. Никольское | - | - | 1-пруд подъезд, площадка | - | 12 |
| д. Жерновецкие выселки | - | - | - | - | 20 |

В то же время износ элементов существующей сети водоснабжения значительный, основная проблема – потеря гидравлического напора. Длительная эксплуатация скважин увеличивает вероятность исчерпывания дебита.

Тазовский сельсовет обеспечен питьевой водой в достаточном количестве, проводятся  мероприятия по выполнению санитарных требований, в том числе обеззараживание воды гипохлоритом натрия. В целом, потребности населения в воде для питьевых и хозяйственных нужд в нормативных пределах (за исключением периодов засушливой погоды, увеличения водозабора на полив приусадебных участков).

Информация о водопотреблении

муниципального образования за 2019 год

Таблица 12

| №/№ | потребитель воды | объем потребленной воды, м3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | население | 66252,18 |
| 2. | бюджетно-финансируемые организации | 5040 |
| 3. | промышленные предприятия | 4715 |
| 4. | прочие | 6197 |
| Всего |  | 82204,18 |

Основными потребителями питьевой воды в сельсовете являются: население – 81% от общего потребления.

2.7 Водоотведение

В настоящее время на территории Тазовского сельсовета отсутствует централизованная система канализации. Отвод стоков от зданий, имеющих внутреннюю канализацию, осуществляется в выгребные ямы(септики) стоки из которых автотранспортом вывозятся к местам слива.

Самостоятельной ливневой канализации в населенных пунктах также не имется.

Анализ системы водоотведения выявил ряд проблем:

-отсутствие центральной канализационной сети;

-отсутствие ливневой канализационной сети;

-отсутствие канализационных очистных сооружений (КОС) на территории сельсовета.

2.8 Система сбора и вывоза ТБО.

Организован пакетированный сбор и вывоз отходов и мусора в населённых пунктах сельсовета:  с. Тазово , д. Жерновец, с.Никольское.

Бытовые отходы от населения содержат заметно меньшее количество компостируемых веществ, потому что они, как правило, вносятся в почву, идут на корм скоту.

3. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы и перспективы развития систем коммунального обеспечения

3.1 Перспективы строительства жилья, объектов социальной и производственной сферы

По прогнозу Генерального плана и администрации Тазовского сельсовета динамика в изменении численности населения   составит на 2020г. 2110 человек (к 2039 г. число жителей  составит 2400 человек). Указанный прогноз предусматривает развитие производственной базы, развитие инженерной инфраструктуры, улучшение социальных и культурно-бытовых условий жизни населения. Главным условием реализации перспективного развития является привлечение в экономику, инфраструктуру и социальную сферу поселка достаточных финансовых ресурсов, в том числе коммерческих инвестиционных проектов.

Долгосрочные перспективы по строительству и реконструкции

объектов в п. Золотухино

Таблица 14

| № п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- |
|  | индивидуальная застройка с жилыми зданиями на 1 семью, этажностью от 1 до 3 этажей, включая мансардный | улучшение жилищных условий, доведение обеспеченности до 32 м2 |
|  | Преобразование Тазовской начальной школы в физкультурно-оздоровительный комплекс | развитие физической культуры и спорта |
|  | при организации новой жилой застройки предусмотреть строительство сетей водоснабжения, газоснабжения | повышение степени комфортности проживания |
|  | асфальтировать улиц поселка, не имеющие твердого покрытия | удобство содержания и использования транспортом |
|  | Строительство водозабора и водопроводных сетей в д. Мешково | повышение степени комфортности проживания |
|  | Ремонт водопроводных сетей в с. Никольское. | повышение надежности водоснабжения |
|  | Ремонт водопроводных сетей в д. Терепша | повышение надежности водоснабжения |
|  | реконструкция линий 0,4-10кВ с заменой опор на железобетонные, а также реконструкция трансформаторных подстанций, имеющих большой процент износа | повышение надежности электроснабжения |
|  | обеспечить наличие свободной площади территории для сбора ТБО | минимизация ущерба окружающей среде, соблюдение санитарно-гигиенических требований |

3.2. Перспективы развития системы  электроснабжения

Для обеспечения электрической энергией вводимых в период 2017-2025 годов объектов жилья, социальной и производственной сферы и повышения надежности электроснабжения всех потребителей планируется выполнить мероприятия по развитию электроснабжения Тазовского сельсовета.

Для обеспечения успешного развития системы электроснабжения Тазовского сельсовета в перспективе предусматривается выполнение следующих задач:

-с целью обеспечения надежности системы энергоснабжения –   необходимо провести мероприятия по замене изношенных высоковольтных линий, капитальному ремонту и модернизации оборудования электрических подстанций и трансформаторов.

-реконструкция линий 0,4-10кВ с заменой опор на железобетонные, а также реконструкция трансформаторных подстанций, имеющих большой процент износа (до 2018 г.);

-строительство  линий электропередач – для подключения к системе энергоснабжения планируемых объектов жилищного строительства.

Электроэнергетика является основой функционирования экономики и жизнеобеспечения, поэтому стратегической задачей является бесперебойное и надежное обеспечение хозяйствующих субъектов, объектов социальной сферы и населения поселка электроэнергией.

В соответствии с генеральным планом предусматривается реконструкция электросетей в населённых пунктах: д.Мешково, д.Переверзево, д.Терепша, с. Тазово: ул.Садовая, ул.Чапаева, а также подключение к системе электроснабжения запланированных на расчётный срок объектов жилой и общественно-деловой застройки.

3.3. Перспективы развития системы  теплоснабжения

Теплоснабжение объектов жилой и социальной сфер на территории сельсовета планируется осуществлять от индивидуальных источников (теплоисточники в частных домовладениях и на объектах административного и социального назначения) с использованием твёрдого топлива,  электроэнергии, газа.

3.4. Перспективы развития системы  газоснабжения

Развитие системы газоснабжения Тазовского сельсовета планируется осуществлять с целью подключения к сетевому газу вводимых в период 2017-2025 годов объектов жилья и социальной сферы.

Газоснабжение населенных пунктов сельсовета обеспечивается на базе природного сетевого газа от  системы магистрального газопровода  «Шелебинка-Москва» через  АГРС «Солнечный».

В соответствии с информацией, представленной  филиалом ООО «Газпром газораспределение Курск» г. Фатеж, существующие мощности АГРС «Солнечный» в состоянии обеспечить газопотребление сельсовета в полном объеме.

Развитие газификации  даст высокий социальный и экономический эффект: существенно улучшится качество жизни населения, при этом возрастет надежность теплоснабжения и снижение пагубного влияния на окружающую среду.

3.5. Перспективы развития системы водоснабжения

Генеральным планом на 1-ю очередь строительства (до 2021г.) предлагается:

- обеспечение производительности водозаборных сооружений не менее 500 м3/сутки, с доведением уровня оснащённости централизованного водоснабжения до 100%;

- прокладка уличных водопроводных сетей на застраиваемых территориях;

- строительство водопровода и водонапорной башни с водозаборами в Мешково;

- обеспечение территорий населённых пунктов резервной ёмкости для целей противопожарной безопасности (1512 м3/сутки);

- замена изношенных водопроводных сетей – д.Терепша, с.Никольское с использованием полимерных труб, которые имеют повышенный срок службы до 50 лет.

Для обеспечения комфортной среды проживания населения Тазовского сельсовета в перспективе предполагается 100% обеспечение населения централизованным водоснабжением.

Определение планового потребления воды возможно лишь с учетом запланированного Генеральным планом роста населения Тазовского сельсовета, и находится в прямой зависимости от него.

Расчет максимального расхода воды на 2017- 2025 г.г.

Таблица 15

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Среднесуточный расход | м3/сут | 500 |
| 2 | Коэффициент суточной неравномерности |  | 1,2 |
| 3 | Максимальный суточный расход | м3/сут | 1 454,4 |
| 4 | Средний часовой расход | м3/час | 60,6 |
| 5 | Коэффициент часовой неравномерности |  | 1,73 |
| 6 | Максимальный часовой расход | м3/час | 104,7 |
| 7 | Максимальный секундный расход | л/сек | 29,08 |

Как следует из указанных данных, необходимые потребности в воде на указанный срок могут быть обеспечены от водозаборных сооружений производительностью 500 м3/сут..

В перспективе на участках с большой степенью износа требуется вводить постепенную замену старого трубопровода новым, современным. Замену следует осуществлять с использованием полимерных труб, которые имеют повышенный срок службы до 50 лет.

Для удовлетворения потребности населения и развивающейся социальной инфраструктуры в воде, предполагается проведение в период до 2020 года следующих мероприятий:

-прокладка уличных разводящих сетей водопровода и реконструкция существующих, на территории нового и существующего жилищного строительства;

-увеличение мощности источников водоснабжения до 500 м3/сутки;

3.6. Перспективы развития схемы водоотведения

Строительство централизованных очистных сооружение на территории сельсовета генеральным планом не предусмотрено.

3.7Перспективы развития системы сбора и вывоза ТБО

Для стабилизации и дальнейшего решения проблемы санитарной очистки территории поселения разработать схему обращения с отходами, в составе которой должны быть предусмотрены следующие первоочередные меры:

- выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация;

- организация регулярного пакетированного сбора ТБО во всех населенных пунктах.

– Объемы накопления бытовых отходов

| Бытовые отходы | Число жителей, чел. |  | Удельная норма накопления на 1 человека в год, л |  | Общее накопление за год, м3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I очередь | расчётный период | I очередь | расчётный период | I очередь | расчётный период |
| Общее количество по сельсовету с учетом общественных зданий | 2024 | 2400 | 2000 | 2000 | 4048 | 4800 |
| Итого: | Х | Х | Х | Х | 4048 | 4800 |

При санитарной очистке населенных пунктов поселения необходимо выполнять следующие мероприятия:

а) очистку жилых домов, общественных зданий и прилегающих к ним территорий производить коммунальным транспортом регулярно и в кратчайшие сроки;

б) максимально механизировать все процессы очистки, поливки, полностью исключить ручные работы с отходами;

в) обеспечить герметичность емкостей для вывозки отходов;

г) обезвреживание отходов производить в местах, установленных для этой цели;

д) отвозить жидкие отходы на сливную станцию очистных сооружений;

е) обезвреживание и захоронение трупов животных производить в отведенном для этой цели месте (скотомогильнике).

Сброс твердых бытовых отходов предусматривается в металлические контейнеры объемом 1 м3, которые устанавливаются на специальных площадках, для обслуживания групп жилых домов и общественных зданий.

Среднесуточное накопление отходов составит:

2400 : 365 × 1 = 6,6 м3

С учетом периодичности вывоза мусора (1 выезд в два дня) количество контейнеров составит:

6,6 × 2 ≈ 13 шт.

4.Основные цели и задачи программы

Основными целями Программы являются:

-качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей муниципального образования «Тазовский сельсовет»;

-определение стратегии модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в сферах водоснабжения, водоотведения на территории муниципального образования «Тазовский сельсовет»;

-определение объемов и очередности капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры.

Достижение целей, определенных Программой, возможно при решении следующих задач:

-обеспечение подключения к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы;

- инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем;

- повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг;

- совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Тазовский сельсовет».

5.Целевые показатели Программы.

Основные целевые показатели Программы приведены в таблице. Указанные показатели определены на 2017-2025 г.г. и имеют четкую определенную привязанность к мероприятиям, запланированным в рамках Программы, согласно приложения №1 к Программе.

Таблица 16

| №/№ | Наименование перспективных показателей | Ед. изм. | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество построенного и реконструированного водопровода | км | 2,35 |
| 6. | Количество реконструированных воздушных электрических сетей | км | 4,1 |
| 7. | Уровень обеспечения населения коммунальными услугами | % |  |
| 7.1. | - электроснабжение |  | 100 |
| 7.2. | - газоснабжение |  | 94 |
| 7.4. | - водоснабжение |  | 92 |
| 8. | Прирост площади жилищного фонда | кв.м | 900 |

6.Финансирование Программы

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципального бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и областного бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов.

Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Программы составляет 9,404 млн. рублей, в том числе по годам:

Финансово-экономическое обоснование Программы на период до 2025 года будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

7. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности настоящей Программы производится путем сравнения фактических показателей результативности с установленными настоящей Программой значениями, а также путем сравнения фактического значения целевого индикатора с индикатором, установленным Программой.

8. Управление Программой и контроль за ходом ее реализацией.

Администрация Тазовского сельсовета – муниципальный заказчик Программы осуществляет общее руководство реализацией Программы, отвечает за целевое исполнение выделяемых на ее реализацию средств.

Разработка проектно-сметной документации, технический надзор, содержание заказчиков-застройщиков осуществляется за счет средств, запланированных на реализацию мероприятий Программы.

В целях обеспечения своевременной и качественной реализации Программы заказчик Программы:

- обеспечивает в соответствии с действующим законодательством проведение конкурсов на выполнение программных мероприятий;

- отбор в установленном порядке исполнителей работ и поставщиков оборудования по каждому программному мероприятию, финансируемому за счет бюджетных средств;

-координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности;

- непосредственный контроль хода реализации мероприятий Программы;

- подготовку отчетов о реализации Программы;

- контролирует действия исполнителей программных мероприятий, целевое использование направляемых им средств;

- решает вопросы по организации различных форм внебюджетного финансирования Программы;

- анализирует ход реализации Программы и по результатам ее исполнения вносит установленным порядком предложения по ее корректировке;

- подает бюджетные заявки в соответствующие учреждения финансов;

- отвечает за своевременное выполнение программных мероприятий, обеспечение привлечения внебюджетных средств и средств бюджетов различного уровня, а также за реализацию механизмов привлечения средств различных источников на выполнение Программы.

С учетом возможностей источников финансирования администрация Тазовского сельсовета ежегодно рассматривает перечень объектов для проведения мероприятий и представляет на утверждение Собранию депутатов Тазовского сельсовета.

Ежегодно в процессе подготовки бюджета муниципального образования с учетом хода реализации Программы администрация Тазовского сельсовета готовит уточненный перечень мероприятий Программы на следующий год с указанием объемов их финансирования.

Предприятия и организации, задействованные в реализации мероприятий Программы ежемесячно, в течение 10 дней после окончания месяца, направляют в администрацию Тазовского сельсовета информацию о ходе реализации Программы.

Администрация Тазовского сельсовета ежегодно представляет в Собрание депутатов Тазовского сельсовета отчет об исполнении программы, до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом.

К участию в реализации Программы муниципальным заказчиком на конкурсной основе привлекаются проектные, строительно-монтажные и иные организации. Действия исполнителей программных мероприятий регламентируются контрактами, заключаемыми с ними.

Приложение

к Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования  «Тазовский сельсовет»  на 2014-2016 годы

с последующим развитием до 2020 года, утвержденной

Решением Собрания депутатов Тазовского сельсовета от 17.12.2013г. № 72

План-график

реализации мероприятий по Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования  «Тазовский сельсовет»  на 2017-2020 годы с последующим развитием до 2025 года

Таблица 17

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Кол- во | Срок выполнения | Объем финансирования, тыс. руб. | Источник финансирования | Исполнители мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ремонт водопроводных сетей в.с. Никольское | км | 3 | 2024 г. | 2400 | местный бюджет | Администрация Тазовского сельсовета, подрядные организации, привлекаемые на конкурсной основе |
| 1.2. | Ремонт водопроводных сетей в д. Терепша | км | 1,5 | 2025 г. | 840,0 | местный бюджет | Администрация Тазовского сельсовета, подрядные организации, привлекаемые на конкурсной основе |
| 1.3. | Строительство водопроводных сетей и водозабора в д. Мешково | км | 0,7 | 2025 г. | 2200 | местный бюджет | Администрация Тазовского сельсовета, подрядные организации, привлекаемые на конкурсной основе |
| 2. | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Реконструкция электрических воздушных сетей, с заменой опор по ул.Садовая , ул. Чапаева | м | 700 | 2024г. | 1056,0 | местный бюджет | подрядные организации |
| 2.2 | Реконструкция электрических воздушных сетей, с заменой опор в д. Мешково | м | 1200 | 2023 г. | 1500 | Филиал «МРСК Центра» «Курскэнерго» |  |
| 2.3 | Реконструкция электрических воздушных сетей, с заменой опор в д. Переверзево | м | 700 | 2025 | 1056,0 | Филиал «МРСК Центра» «Курскэнерго» |  |
| 2.4 | Реконструкция электрических воздушных сетей, с заменой опор в д. Терепша | м | 1500 | 2023 | 2112 | Филиал «МРСК Центра» «Курскэнерго» |  |
| 3 | Сбор и вывоз ТБО |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация сбора ТБО в д.Терепша, д.Мешково, д.Шумская | шт |  | 2023 | 112 | местный бюджет | Администрация Тазовского сельсовета, подрядные организации, привлекаемые на конкурсной основе |